РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТОР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к  курсовой работе по дисциплине РТЦ и С

для студентов вечернего факультета

направления ”Радиотехника”

Рязань 2009

1. Общие указания

Курсовая работа должна быть выполнена самостоятельно, в установленные сроки, в строгом соответствии с номером варианта задания и исходными данными.

Номер варианта задания № совпадает с порядковым номером фамилии студента в списке группы.

Исходные данные рассчитываются по соотношениям, приводимым в таблице заданий.

При выполнении курсовой работы необходимо соблюдать следующие требования:

- написать Ф.И.О. , номера группы, варианта и зачетной книжки;

- изобразить в масштабе форму сигналов и электрическую схему цепи;

- провести расчеты и соответствующие графические построения спектров и выходных сигналов;

- сделать выводы из полученных результатов анализа прохождения сигнала через цепь.

Все расчетные величины должны быть сначала названы их полным наименованием , а расчетные формулы приведены в общем виде с пояснением входящих в них величин. Расчеты необходимо сопровождать пояснительным текстом с указанием, из какого литературного источника взяты исходные положения и формулы. Конечные результаты расчетов должны иметь размерности с обозначением по системе СИ.

Графики необходимо строить на миллиметровой бумаге в масштабе, позволяющем легко определять значения величин в различных точках, и в соответствии с ГОСТом.

2. Содержание курсовой работы

Работа посвящена изучению преобразования сигналов в нелинейных элементах и цепях.

Программа работы включает в себя:

- полиномиальную (степенную) аппроксимацию вольт-амперной характеристики (ВАХ) нелинейного резистивного элемента;

- спектральный анализ тока нелинейного элемента при гармоническом воздействии;

- построение временных и спектральных диаграмм тока нелинейного элемента при гармоническом воздействии;

- анализ резонансного усилителя мощности при кусочно-линейной аппроксимации ВАХ транзистора

2.1. Аппроксимация ВАХ нелинейного элемента полиномом второй степени i=a0+a1(u−U2)+a2(u−U2)2

В таблице 1 заданы варианты ВАХ i=ϕ(u).

Требуется:

- нарисовать в удобном для построения масштабе форму ВАХ;

- определить коэффициенты её аппроксимирующей функции a0,a1,a2 потребовав совпадение в точках  U1 , U2 , U3  (см. таблицу 2);

- сравнить аппроксимированную ВАХ с заданной в таблице 1, построив их на одном графике во всем диапазоне напряжений , взятых из таблице 1;

- методом проекций построить в масштабе временную диаграмму тока i(t) нелинейного элемента . Используя заданную в таблице 1 ВАХ при гармоническом воздействии u(t)=U0+Umcos2πf0t, где U0=U2 и Um=U1−U32;

- сравнить форму колебаний  u(t) и i(t);

- вычислить амплитуды спектральных составляющих тока I0 , I1 , I2 и построить спектральные диаграммы напряжения и тока в масштабе;

- оценить коэффициент нелинейных искажений тока.

Таблица 1

| Номер вари- анта | Вольт-амперные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-9 | U,В |  2,5 |  2,0 |  1,5 |  1,0 |  0,75 |  0,5 |  0,25 | 0 |  |  |  |
|  | I,mA | 0 | 0,15 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 2,25 | 3,0 | 4,0 |  |  |  |
| 10-18 | U,В | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
|  | I,mA | 0 | 0,6 | 1,4 | 2,0 | 4,0 | 9,0 | 20 | 34 | 50 | 73 | 100 |
| 19-28 | U,В | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
|  | I,mA | 0 | 0,1 | 0,5 | 1,3 | 3,0 | 6,0 | 11 | 17 | 25 | 36 | 65 |

Таблица 2

| Напряж. №вар. | U1 ,В | U2 ,В | U3,В | Напряж. №вар. | U1 ,В | U2 ,В | U3,В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1,5 | -1 | -0,5 | 15 | 0,25 | 0,6 | 0,95 |
| 2 | -2 | -1 | 0 | 16 | 0,3 | 0,65 | 1,0 |
| 3 | -1,75 | -1 | -0,25 | 17 | 0,35 | 0,65 | 0,95 |
| 4 | -2,5 | -1,5 | -0,5 | 18 | 0,45 | 0,65 | 0,85 |
| 5 | -2 | -1,5 | -1 | 19 | 0,55 | 0,7 | 0,85 |
| 6 | -2,25 | -1,5 | -0,75 | 20 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| 7 | -2,25 | -1,25 | -0,25 | 21 | 0,4 | 0,7 | 1,0 |
| 8 | -1,5 | -0,75 | 0 | 22 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 9 | -1,25 | -0,75 | -0,25 | 23 | 0,65 | 0,8 | 0,95 |
| 10 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 24 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| 11 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 25 | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
| 12 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 26 | 0,35 | 0,6 | 0,85 |
| 13 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 27 | 0,25 | 0,6 | 0,95 |
| 14 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 28 | 0,2 | 0,6 | 1,0 |

2.2. Методические указания

При выполнении задания 2.1 рекомендуется пользоваться литературой [1, с.274-283; Пример 11.1;Рис.11.4, Формулы11.6, 11.17, 11.18, 11.19, 11.22, 11.23].  [3, с.36-46, 58-60, 63-66; Рис.2.2,2.3,3.6].

2.3 Анализ резонансного усилителя мощности (РУМ)

Электрическая схема РУМ (рис.1) собрана на биполярном транзисторе с нагрузкой в виде параллельного колебательного контура с добротностью Q и коэффициентом включения в коллекторную цепь транзистора “P”. На вход усилителя подается напряжение Uбэ(t)=Uб0+Uбmcos2πf0t; колебательный контур настроен на частоту сигнала  f0.

Рис.1 Электрическая схема РУМ.

Рис. 2

Uбн

ВАХ транзистора iк=(Uбэ) аппроксимирована отрезками  прямых (рис.2)

iK=S(Uбэ−Uбн)                        ,

UбэUбн

UбэUбн

где: S- крутизна ВАХ транзистора,

Uбн- напряжение отсечки (начальное),

Uбн- напряжение смещения на базе.

Необходимые численные значения параметров сигнала и схемы берутся из таблицы 3. Режим работы РУМ по постоянному току задается углом отсечки коллекторного тока θ и определяется по таблице 4 в соответствии с номером варианта.

Таблица 3

| S,A/B | Uбн, В | f0, МГц | L, мкГн | Q | p | Ек, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,6 | 1 | 250 | 40 | 0,1 | 15 |
| Uбm=(0,8-0,02№),В |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

| №варианта | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол отсечки θ, град | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |

Требуется:

- Определить напряжение смещения Uб0 для заданных Uбm и θ;

- Рассчитать амплитуду импульса коллекторного тока Iкm, постоянную составляющую коллекторного тока  Iк0 и амплитуды гармоник Iк1,  Iк2,  Iк3, построить в масштабе спектральную диаграмму тока;

- Вычислить значение емкости С и полосу пропускания колебательного  контура;

- Вычислить амплитуду напряжения первой гармоники на коллекторе  Uкm, на конденсаторе  Ucm;

- Определить среднюю мощность колебания, выделяемую в контуре  Рк, мощность Р0  потребляемую от источника питания Ек и коэффициент полезного действия (КПД) =Рк/Р0;

- Изобразить в масштабе временные диаграммы входного напряжения Uбэ(t), коллекторного тока iк(t), тока первой гармоники iк(t), напряжения на выходе  Uкэ(t).

2.4. Методические указания

При выполнении задания 2.3 рекомендуется пользоваться литературой [1.с.41. пример 2.2; с.280-281. пример 11.2; с.283-285].[2.с.227-229, 231-233; рис.8.10, 8.11, 8.12; временные диаграммы работы РУМ изображены [1.рис. 11.6].

2.5. Содержание курсовой  работы и методические указания.

В работе выполняется анализ прохождения смеси сигнал+шум через активную линейную цепь.

Рис. 3

На вход операционного усилителя - активного фильтра низких частот (рис.3)-действует смесь известного гармонического сигнала

S(t)=Um1cos2πf0t

и шума в виде стационарного случайного процесса X(t) с равномерной односторонней спектральной плотностью мощности

NX(f)=2W0,                       ,

0  f  fВ

fВ  f  0

UбэUбн

где fВ – верхняя граничная частота в спектре шума [1,с.166-168, формула 7.13].Данные для расчетов берутся из таблицы 5:

Таблица 5

| Um1, В | f0, кГц | W0,В2/МГц | fВ, кГц | R1=R2,кОм | С, нФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-2 | 10(1+0,1№) | 0,210-3 | 250(1+0,1№) | 10 | 1 |

Требуется:

- определить АКФ Кх()  и дисперсию шума х2 на входе цепи [1,с.164-168, пример 7.3];

- построить в масштабе графики Кх(), [B2],  [мкс] и Nx(f),[В2/кГц], f[кГц];

- вычислить отношение сигнал /шум на входе цепи h1=Um1/x ;

- определить комплексный коэффициент передачи цепи H(ω)=Um2/Um1, коэффициент передачи цепи по мощности H(ω)2 [1, с.360-361, формулы 14.28, 14.29]  и шумовую полосу цепи fш [1, с.260, формулы 10.23-10.25];

- определить одностороннюю спектральную плотность мощности NY(f) и АКФ KY() на выходе цепи [1, с.254-256, формулы 10.7-10.9; пример 10.1],  вычислить Y2;

- построить в масштабе графики Кy(), [B2],  [мкс] и Ny(f),[В2/кГц], f[кГц];

- вычислить интервал корреляции Y и эффективную  ширину спектра fэф случайного процесса Y(t) на выходе цепи  [1, с.169-170, формулы 7.15, 7.16];

- вычислить амплитуду сигнала Um2 на выходе цепи [1, с.209, формула 8.49] и отношение сигнал/шум h2=Um2/Y;

- сравнив значения fВ и fш (fВ  >   fш) или интервала корреляции шума на входе и постоянной времени цепи (к  >  ц), сделать вывод о возможности считать шум на выходе цепи нормальным стационарным случайным процессом Y(t) [1, с.261, 262];

- считая шум на выходе цепи нормальным (гауссовым), вычислить Р{Y>0,5Um2} – вероятность того, что значение выходного шума превысит пороговый уровень  0,5Um2 [1, с.144-146; 2, с.92, табл. 1.1.2.6.2].

3. Рекомендованная литература.

  - Баскаков С.И.  Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник – 3-е изд.-М.: Высшая школа, 2000.-448с.

  - Гоноровский И.С Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник – 4-е изд.-М.: Радио и связь, 1986.-512с.

Составил доц.каф.ТОР

__________С.Л. Соколов

Методические указания утверждены на заседании кафедры ТОР

"23" января 2009, Протокол №5

Зав. Каф. ТОР, профессор                                                   В.В.Витязев