Создан 05.10.2006 20:28. Напечатан 01.01.1601 4:00. Сохранен 01.01.1601 4:00. Редактировался 0.

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет»

Кафедра радиотехнических систем

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой РТС ___________ И.О. Фамилия

«____» _________ 20____ г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу бакалавра

Студент Фамилия Имя Отчество, учебная группа XXX Б.

- Тема работы: «Устройство подавления пассивных помех от подстилающей поверхности в когерентно-импульсной радиолокационной станции».

- Срок сдачи законченной работы: «       »           20       г.

- Руководитель работы: доц. каф. РТС И.О. Фамилия.

- Исходные данные к работе

  - Относительная ширина энергетического спектра флуктуаций помехи по уровню 0,5 по мощности: ΔFT=0,03…0,05.

  - Форма огибающей энергетического спектра: гауссовская.

  - Относительная скорость помехи: FT=0.

  - Отношение шум-помеха (динамический диапазон входного сигнала) по мощности: λ=−50 дБ.

  - Коэффициент накопления сигнала по мощности: 10 дБ.

  - Коэффициент подавления помехи по мощности: K≥50 дБ.

  - Разрядность АЦП: выбрать.

  - Тип фильтров подавления помех: цифровые, нерекурсивные.

  - Виды фильтров подавления помех: режекторный, обеляющий, череспериодный компенсатор.

  - Порядки фильтров: минимизировать для каждого вида фильтров при изменяющейся ΔFT при обеспечении заданного K.

  - Весовые коэффициенты фильтров подавления: рассчитать.

  - Построить расчётные характеристики обнаружения для оптимальных порядков фильтров при ΔFT=0,05. Пределы изменения отношения q сигнал/шум принять: 0…100 раз.

  - Имитационное моделирование функционирования устройства произвести для оценки достигаемого коэффициента K подавления помехи при ΔFT=0,05.

- Содержание расчетно-пояснительной записки (технико-экономическое обоснование темы, расчетная, экспериментальная и др. части с расшифровкой задания по каждой части).

  - Введение (актуальность темы).

  - Технико-экономическое обоснование темы.

  - Составление технических условий и их обоснование.

  - Теоретическая часть.

    - Обзор методов выделения полезных радиолокационных сигналов на фоне коррелированных помех.

    - Выбор и расчет основных параметров устройства подавления коррелированных помех.

  - Разработка функциональной (структурной) схемы устройства.

  - Примеры возможной реализации устройства обработки на цифровой технике.

  - Экспериментальная часть (имитационное моделирование).

  - Заключение.

  - Библиографический список.

  - Приложение (текст компьютерной программы).

- Перечень графического материала (с указанием количества листов).

  - Функциональная (структурная) схема — 1…2 л.

  - Поясняющие графики — 1…2 л.

  - Результаты эксперимента — 1…2 л.

  - Всего не менее 4-х листов.

Дата выдачи задания «____» _________________ 20______ г.

Руководитель 	 И.О. Фамилия

(подпись)

Задание принял к исполнению 	 И.О. Фамилия

(дата, подпись)

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет»

Кафедра радиотехнических систем

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой РТС ___________ ____________

«____» _________ 20____ г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу бакалавра

Студент _______________________________________, учебная группа _______.

(фамилия, имя и отчество полностью)

- Тема работы:

- Срок сдачи законченной работы: «       »           20       г.

- Руководитель работы:

(должность, инициалы и фамилия)

- Исходные данные к работе

- Содержание расчетно-пояснительной записки (технико-экономическое обоснование темы, расчетная, экспериментальная и др. части с расшифровкой задания по каждой части)

Введение (актуальность темы)

Технико-экономическое обоснование темы

Составление технических условий и их обоснование

Теоретическая часть

Разработка функциональной (структурной) схемы

Экспериментальная часть (имитационное моделирование)

Заключение

Библиографический список

Приложение

- Перечень графического материала (с указанием количества листов)

Функциональная (структурная) схема —                    листов.

Поясняющие графики —                     листов.

Результаты эксперимента —                     листов.

Всего не менее             листов.

Дата выдачи задания «____» _________________ 20______ г.

Руководитель

(подпись, инициалы и фамилия)

Задание принял к исполнению

(дата, подпись, инициалы и фамилия)